##### PT		RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC		Rumskylapparater

PTC5		Fläktluftkylare

Fläktluftkylaren skall vara utförd som horisontellt/vertikalt aggregat med

hölje för upphängning i tak/vägg.

### Fläktluftkylaren skall vara utrustad med:

- Fläktkammare utförd av galvaniserad stålplåt.

- Dropplåt med inbyggt fall, för både horisontell och vertikal installation.

- Värmeväxlare för köld/värme-bärare utförd i koppar/aluminium med avluftnig.

- Direktdriven  centrifugalfläkt.

- 230/1/50 6-hastighets fläktmotor utförd för tre valbara hastigheter.

- Rensbart filter.

- Hölje i vit lackerad stålplåt med utblåsningsgaller i grå ABS- plast.

### Följande extra utrustning skall ingå vid behov:

Fötter med täckpanel för golvplacering.

Enradigt värmebatteri för 4 – rörsystem

Två alternativt tre-vägs ventil monterat  i enheten.

Droppskål för ventilpaket.

Fästram för spiro/kanalanslutning.

Returluftsgaller för kabinett, vid takmontage.

Bakre täckplåt för fristående golvmontage.

Friskluftsspjäll.

Galler för undertaksinstallation.

Tillufts- samt returluftskanal för dolt montage.

Kontrollpanel i  olika utföranden:

- CD1 Fläkthastighetsväljare.

- AXC 210L Fläkthastighetsväljare + termostat (2-rör)

- CD2/X2 Fläkthastighetsväljare + termostat + manuell väljare 
värme/kyla (4-rör-system)

- ACR Fläkthastighetsväljare auto/man + termostat + aut/man väljare 
värme/kyla (4-rör-system) . Display för är / börvärde.

- CD3/V Fläkthastighetsväljare auto  + termostat + man väljare 
värme/kyla (4-rör-system) . Display för är / börvärde

SDI/ACR84 Reläkort för styrning av upp till 4 enheter i grupp.

|  |  | - Ventilclima | VCE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Kyleffekt , total |  | kW |  |
|  |  | - Kyleffekt , sensibel |  | kW |  |
|  |  | - Ingående lufttemperatur , torr |  | °C |  |
|  |  | Relativa luftfuktigheten |  | % |  |
|  |  | - Köldbärartemperatur in/ut |  | °C |  |
|  |  | - Köldbärarflöde |  | l/s |  |
|  |  | - Tryckfall, köldbärare |  | kPa |  |
|  |  | - Köldbärare |  | Vatten |  |
|  |  | - Ljudeffekt (Låg/mellan/högvarv) |  | dB(A) |  |
|  |  | - Värmeeffekt |  | kW |  |
|  |  | - Ingående lufttemperatur |  | °C |  |
|  |  | - Värmebärartemperatur in/ut |  | °C |  |
|  |  | - Värmebärarflöde |  | l/s |  |
|  |  | - Tryckfall, värmebärare |  | kPa |  |
|  |  | - Mått LxBxH |  | mm |  |
|  |  | - Driftvikt |  | kg |  |