##### PT		RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC		Rumskylapparater

PTC5		Fläktluftkylare

Fläktluftkylaren skall vara avsedd för inomhusmontering i undertak med frisugande inlopp och direkt horisontell utblåsning åt fyra håll genom ställbara luftriktare.

### Fläktluftkylaren skall vara utrustad med:

- Fläktkammare utförd av galvaniserad stålplåt med integrerad plastdropppanna med dräneringsnippel för kondensvattenavrinning till avlopp.

- Luftkylare för köldbärare utförd i koppar/aluminium med avluftavfuktning.

- Centrifugalfläkt.

- En-fas 220 Volt fläktmotor utförd för tre valbara hastigheter.

- Rensbart filter.

- Maximal inbyggnadshöjd CSV = 289 mm HCV 31 = 240 mm 32, 33, 34 = 305 mm.

- Trådlös fjärrkontroll

- Inbygg rumstermostat

- Fläkthastighetsväljare i tre steg

- ON/OFF.

- Trådbunden styrning CD 2X7 som tillval.

- Grill i vit härdad plast.

- Droppskål med dräneringsnippel.

- Inbyggd kondensvattenpump med lyfthöjd 200 mm över enhetens överkant.

- All service på enheten skall kunna utföras underifrån, utan att enheten monteras ner.

### Följande extra utrustning skall ingå vid behov:

- Enradigt värmebatteri för 4 – rörsystem. Medför AMA-KOD PTD5.

- Två/Trevägs ventilsats

- Dropplåt för ventiler.

|  |  | - Ventilclima | CSV/HCV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Kyleffekt , total |  | kW |  |
|  |  | - Kyleffekt , sensibel |  | kW |  |
|  |  | - Ingående luftteperatur , torr |  | °C |  |
|  |  | Ingående luftteperatur , våt |  | °C |  |
|  |  | - Köldbärartemperatur in/ut |  | °C |  |
|  |  | - Köldbärarflöde |  | l/s |  |
|  |  | - Tryckfall, köldbärare |  | kPa |  |
|  |  | - Köldbärare | Vatten |  |  |
|  |  | - Ljudeffekt enligt Eurovent |  | dB(A) |  |
|  |  | - Värmeeffekt |  | kW |  |
|  |  | - Ingående lufttemperatur |  | °C |  |
|  |  | - Värmebärartemperatur in/ut |  | °C |  |
|  |  | - Värmebärarflöde |  | l/s |  |
|  |  | - Tryckfall, värmebärare |  | kPa |  |
|  |  | - Mått LxBxH |  | mm |  |
|  |  | - Driftvikt |  | Kg |  |