## PAK.5212	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med luftkyld kondensor (fabrikat VENCO)

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.2 		Helhermetisk scrollkompressor (fabrikat Danfoss Maneurop)

-	Inbyggd Backventil

- 	Termistormotorskydd

- Direkt-start

- Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

- UBC.22	-	Hög och Lågtryckspressostat (fabrikat ALCO)

- PJC.122 	Luftkyld Kondensor för kanalanslutning

- Med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller för hög termisk verkningsgrad.

- Vertikal blåsande, steglöst varvtals reglerade radialfläktar.

- 1 st. Köldmediekrets

- PJC.211	Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

- -	Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

- 1 st. Köldmediekrets

- Anslutnings dimension 1” ,

- RBE.111	-	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster

- och förhindrandet av  kondens.
UBB.32	-	Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

- UBC.31	-	Differenstrycksflödesvakt

- PMB.53	-	Torkfilter i Köldmediesystem

- UGK.3	- 	Synglas i vätskeledning

- PSE.121	-	Termostatisk Expansionsventil

- PXB.111	-		Köldmedium R404A (Tillval)

- PXB.112	-	Köldmedium R407C (Standard)

- UA		Styr & Övervakning

- Utrustning för Direktstart . Kontaktorer för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare, Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar.

- Mikroprocessor typ ECH 200 för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar/ -temperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare,  Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).   Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation, samt uppkoppling till printer. Styrning av köldbärarpump.

- Tillbehör	Vibrationsdämpande montagefötter

# Tillval

- Köldbärarkrets

- Cirkulationspump i Enkel utförande

- Ackumulatortank 80 l

- Expansionskärl

- Avluftningventil

- Säkerhetsventil

- Påfyllningventil

- Avtappningsventil

- Vattenfilter

Vinterkit –25°C

PLD.41	-	Köldmedibehållare

PSE.22	-	Kondensortrycksventil